Лабораторная работа №3

Использование Python для настройки сетевого оборудования

Цель: изучить основы автоматизации сетевого оборудования с использованием Python.

Ход работы

- Предварительная установка программ.

  - Установить виртуальную рабочую станцию Centos 9.

- разархивировать архив Centos 9.

- открыть VMware Player

- создать виртуальную машину Centos 9

- загрузить разархивированный файл Centos 9.

  - Установить в Centos 9 Python, IPython, PIP, библиотеки netmiko, ipaddress.

  - Установка NMap. (Документация https://nmap.org/man/ru/) на виртуальной машине Centos.

  - Установить Visual Studio на виртуальной машине Centos .

1) sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

2) sudo tee /etc/yum.repos.d/vscode.repo > /dev/null <<EOF

[code]

name=Visual Studio Code

baseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

EOF

  - Запуск TCPDUMP (команда sudo yum install tcpdump)

  - Запустить Pnetlab и включить сетевое оборудование.

- Запустить терминал (в Centos).

- Обновить крипто ключи безопасности (в Centos)

update-crypto-policies --set DEFAULT:SHA1

reboot

- Проверить директорию командой

pwd

- Перейти в домашнюю директорию

cd ~

- Проверить версию Python

Python –V

- Установить систему управления пакетами PIP

pip3 install -U pip

- Установить библиотеки netmiko, ipaddress, ipython

pip install netmiko ipaddress ipython

- Подключить библиотеки

import netmiko

import ipaddress

Методические рекомендации

Основные команды по настройке сетевого оборудования доступны на сайте https://pyneng.readthedocs.io/ru/latest/, работа с сетевым оборудованием, netmiko:

- Создание словаря для маршрутизатора. В словаре указывается тип оборудования, IP-адрес узла, имя пользователя и пароль для входа, номер порта.

cisco_router = {

'device_type': 'cisco_ios',

'host': '192.168.1.1',

'username': 'user',

'password': 'userpass',

'secret': 'enablepass',

'port': 22,

}

- Настройка подключения по SSH

ssh = ConnectHandler(**cisco_router)

- Переход в режим enable:

ssh.enable()

- Выход из режима enable:

ssh.exit_enable_mode()

- Способы Отправки команд

В netmiko есть несколько способов отправки команд:

- send_command - отправить одну команду

- send_config_set - отправить список команд или команду в конфигурационном режиме

- send_config_from_file - отправить команды из файла (использует внутри метод send_config_set)

- send_command_timing - отправить команду и подождать вывод на основании таймера

### send_command

Метод send_command позволяет отправить одну команду на устройство.

Например:

result = ssh.send_command('show ip int br')

Метод работает таким образом:

- отправляет команду на устройство и получает вывод до строки с приглашением или до указанной строки

  - приглашение определяется автоматически

  - если на вашем устройстве оно не определилось, можно просто указать строку, до которой считывать вывод

  - ранее так работал метод send_command_expect, но с версии 1.0.0 так работает send_command, а метод send_command_expect оставлен для совместимости

- метод возвращает вывод команды

- методу можно передавать такие параметры:

  - command_string - команда

  - expect_string - до какой строки считывать вывод

  - delay_factor - параметр позволяет увеличить задержку до начала поиска строки

  - max_loops - количество итераций, до того как метод выдаст ошибку (исключение). По умолчанию 500

  - strip_prompt - удалить приглашение из вывода. По умолчанию удаляется

  - strip_command - удалить саму команду из вывода

В большинстве случаев достаточно будет указать только команду.

#### send_config_set

Метод send_config_set позволяет отправить команду или несколько команд конфигурационного режима.

Пример использования:

commands = ['router ospf 1',

'network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0',

'network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 1']

result = ssh.send_config_set(commands)

Метод работает таким образом:

- заходит в конфигурационный режим,

- затем передает все команды

- и выходит из конфигурационного режима

- в зависимости от типа устройства, выхода из конфигурационного режима может и не быть. Например, для IOS-XR выхода не будет, так как сначала надо закоммитить изменения

### send_config_from_file

Метод send_config_from_file отправляет команды из указанного файла в конфигурационный режим.

Пример использования:

result = ssh.send_config_from_file('config_ospf.txt')

Метод открывает файл, считывает команды и передает их методу send_config_set.

Задание на лабораторную работу

- Создать два словаря для роутера и коммутатора.

- Подключиться по SSH

- Перейти в режим enable

- Получить текущую конфигурацию оборудования.

- Получить информацию об интерфейсах оборудования.

- Удалить vlan4 на коммутаторе и заново его создать.

Для создания интерфейсов vlan использовать команду send_config_set.

- Посмотреть используемые IP и MAC-адреса в сети.

Контрольные вопросы

- Назовите модуль Python, который позволяет подключаться по Telnet.

- Перечислите способы отправки команд в netmiko и поясните каждый из способов.

- Назовите модуль Python, используемый параллельного подключения к устройствам.

- Перечислите варианты оценки времени выполнения скрипта и поясните каждый из них.

- Опишите способ настройки сетевого оборудования с использованием конфигурационных файлов.